Załącznik nr 1 do projektu umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30 specjalistycznych telefonów komórkowych z opaską SOS dla 30 uczestników w ramach projektu pn.: „Powiat Jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” .

W ramach zadania należy dostarczyć przedmiot zamówienia, wg poniższych wymagań Zamawiającego:

Specyfikacja techniczna:

1.Funkcjonalność urządzeń musi być dostosowana do ograniczeń samodzielności oraz zapewniać bezpieczeństwo i możliwość wezwania pomocy w sposób zdalny w obrębie lokalu / domu zamieszkiwanego przez podopiecznego.

2. Opis ogólny funkcji urządzenia:

a. Możliwość uruchomienia procedury alarmowej przez „guzik życia”,

b. Komunikacja głosowa dwukierunkowa (tzn. obie osoby słyszą siebie nawzajem),

c. Mikrofon i głośnik pozwalający na rozmowę „hands free” z odległości co najmniej 5m,

d. Możliwość nasłuchu tego co dzieje się w pomieszczeniu w przypadku sytuacji alarmowej,

e. Osobny mechanizm aktywacji dla zgłoszeń alarmowych,

f. Osobny mechanizm aktywacji dla zgłoszeń nie alarmowych,

g. Automatyczna identyfikacja osoby uruchamiającej procedurę alarmową,

h. Automatyczna weryfikacja techniczna stanu urządzenia i stanu połączenia,

i. Zachowanie funkcji w przypadku przerwy w dostawie prądu.

3.Standardy techniczne elementów urządzenia:

a. „Guzik życia” – wymagania podstawowe:

Waga do 20g dla „guzików życia” bez funkcji dodatkowych i do 60g dla „guzików życia” z funkcjami dodatkowymi (upadek, lokalizacja, itp.),

 Trwałość baterii bez konieczności ładowania lub wymiany – co najmniej 18 miesięcy,

 Wodoszczelność zgodnie z IP67,

 Automatyczne wskazywanie konieczności naładowania / wymiany baterii,

 Automatyczna kontrola poprawności komunikacji „Guzika życia” z pozostałymi elementami systemu pozwalająca na poprawne funkcjonowanie w przypadku sytuacji alarmowej,

 Możliwość noszenia jako bransoletka lub wisiorek,

 Elementy „guzika życia” do swojego poprawnego funkcjonowania nie muszą trwale i ściśle przylegać do skóry podopiecznego,

 Automatyczna identyfikacja podopiecznego w przypadku wezwania pomocy przez „Guzik życia” (kilku podopiecznych może być podłączonych do jednego urządzenia, każdy z nich posiada własny „guzik życia”).

b. Moduł komunikacyjny (terminal) – wymagania podstawowe:

 Mikrofon i głośnik pozwalający na komunikację głosową „hands free” z odległości co najmniej 5m w wodoszczelnej obudowie,

Komunikacja głosowa dwukierunkowa,

Możliwość nasłuchu pomieszczenia w przypadku sytuacji alarmowej,

 Wyodrębniony przycisk do zgłoszeń alarmowych,

 Możliwa komunikacja głosowa z Centrum Alarmowym poza procedurą zgłoszeń alarmowych,

 Komunikacja za pośrednictwem sieci GSM z Centrum Alarmowym,

 Automatyczna identyfikacja podopiecznego w przypadku wezwania pomocy przez przycisk alarmowy,

 Automatyczna identyfikacja podopiecznego w przypadku nawiązania połączenia przez procedurę nie alarmową,

 Autonomia i zachowanie wszystkich funkcji przez co najmniej 2 godziny, w tym co najmniej pół godziny czasu rozmowy przez zestaw głośnomówiący, w przypadku przerwy w dostępie do zasilania sieciowego,

 Automatyczna kontrola poprawności funkcjonowania i komunikacji z Centrum Alarmowym i pozostałymi elementami systemu pozwalające na poprawne funkcjonowanie w przypadku sytuacji alarmowej,

 Moduł komunikacyjny (terminal) musi być programowalny w sposób bezpośrednio i online,

 Musi umożliwiać anulowanie wezwania alarmowego w przeciągu 5-8s od wywołania zgłoszenia alarmowego dla alarmów wywołanych pomyłkowo,

 Zakończenie połączenia alarmowego jest możliwe tylko i wyłącznie po stronie Centrum Alarmowego, bez możliwości zakończenia po stronie użytkownika raz wygenerowanego zgłoszenia alarmowego,

 System alarmowy powinien automatycznie wybierać co najmniej 4 numery alarmowe w ustalonej kolejności,

 Musi dysponować pamięcią trwałą pozwalającą na trwałe przechowywania danych takich jak dane identyfikacyjne i numery połączenia z Centrum Alarmowym,

 W przypadku zgłoszeń alarmowych i braku odpowiedzi ze strony Centrum Alarmowego urządzenie powinno automatycznie kontynuować próby nawiązania kontaktu z Centrum Alarmowym i numerami alternatywnymi aż do momentu uzyskania połączenia,

 W sposób optyczny i akustyczny będzie informował podopiecznego o stanie połączenia i o anomaliach technicznych urządzenia, anomaliach połączenia telefonicznego i anomaliach w dostawie prądu,

 Będzie automatycznie informował Centrum Alarmowe o przerwie w dostawie prądu do modułu komunikacyjnego (terminala) w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od zaistnienia tej sytuacji.

 Musi posiadać podświetlane w ciemności przyciski (programowalne), aby z łatwością można było uruchomić procedurę alarmową w nocy.

 Musi posiadać regulację głośności.

c.„Guzik życia” – wymagania dodatkowe / opcjonalne:

- Możliwość zastosowania alternatywnego „Guzika życia” z czujnikiem upadku i automatycznym uruchamianiem alarmu,

- Możliwość zastosowania alternatywnego „Guzika życia” z czujnikiem lokalizacji i automatycznie uruchamianym alarmem w przypadku opuszczenia domu / lokalu,

- Moduł komunikacyjny (terminal) – wymagania dodatkowe / opcjonalne:

- Możliwość generowania alarmów przez bezprzewodowe czujniki dodatkowe jak np.: czujnik łazienkowy, gazu, dymu, wody, mata łóżkowa, czujnik ruchu, czujnik drzwiowy z automatyczną identyfikacją czujnika.

4. Gwarancja na urządzenie (moduł komunikacyjny + „guzik życia”): od daty przekazania przedmiotu zamówienia zamawiającemu do 31.05.2020r.

5. Maksymalny termin dostawy: do 5 dni od daty podpisania umowy.

6.Zestaw musi zawierać zasilacz i instrukcję obsługi

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ FABRYCZNIE NOWY, WOLNY OD WAD ORAZ SPEŁNIAĆ WYMOGI NORM OKREŚLONYCH OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

DOSTAWA OBEJMUJE TRANSPORT, WNIESIENIE NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO